PRECIZIA ROTII DE MĂSURĂ M10 / M10S

Conform clienților noștri și măsurătorilor de încercare efectuate de noi, precizia medie obținută pe roțile de măsurare este de aproximativ +/- 0,5%. Această abatere se datorează în principal condițiile de Distanță care trebuie măsurate.

1- Motive pentru rezultate greșite de măsurare

a- Rezultatul măsurării este prea mare - În condiții de lucru tipice nu este normal - trebuie să urmeze o linie dreaptă. În consecință, utilizatorul măsoară cu ușoare serpuiri.

b- Rezultatul măsurării este prea scăzut - Dacă murdăria, betonul sau asfaltul se lipesc de roată.

2 - Cum poate fi corectată aceasta?

Configurați linia de încercare de cel puțin 10 m. Linia de încercare trebuie să fie absolut uniformă. Setați contravaloarea la 0 și porniți mânerul de fixare a măsurătorii în poziție strict verticală.

Măsurați o distanță de 10 m după o linie dreaptă.

Asigurați-vă că la capătul mânerului de încercare a liniei se află din nou în poziție strict verticală.

Repetați măsurarea de 4 ori, astfel încât să se măsoare distanța totală de 50 m. Conform Geo-Fennel,  precizia ar trebui să fie mai bună de 0,15 m la o distanță de 50 m.

Precizia pentru măsurarea roților conform standardelor guvernamentale germane este   +/- 1% = 0,5 m la 50 m.

3 - Există vreo modalitate de re-calibrare a roților de măsurare?

Nu există așa. Pe de altă parte, nu este necesară reajustarea. Atâta timp  când contorul funcționează, va da rezultate corecte.

Asigurați-vă că cele două roți dințate presate pe axa roții și axa contorului  sunt fixate ferm.

Dacă circumferința roții (1,00 m) s-a schimbat din cauza uzurii sau a roții acide, aceasta trebuie  înlocuita. Acest lucru este foarte rar.