Manual de instrucțiuni pentru termohigrometru interior

Caracteristici

Afișare index confort: COMFORT, WET, DRY.

Indicație simultană: Temperatura, Umiditate, Ceas.

Indicatie Temperatura: ℃／℉

Max. / Min.Funcția de stocare a datelor de temperatură și umiditate.

Funcția Calendar, funcția ORĂ BIP, ceas cu alarmă, și afișare 12/24 ora.

Interval de temperatură: -50 ℃ ～ 70 ℃ （-58 ℉ ～ 158 ℉）

Precizia temperaturii: ± 1,0 ℃ （1,8 ℉）

Rezoluție de temperatură: 0,1 ℃ （0,1 ℉）

Umiditate: 10% RH ～ 99% RH

Precizia umidității: ± 5% （35% ～ 75%）, și ± 10%

Baterie: AAA 1.5V

1. Buton funcție de bază:

[MODE/SET] este folosit pentru a comuta între alarmă și ceas și pentru a seta ora, alarma și calendarul;

[ADJ] este folosit pentru a regla valorile, pentru a activa / opri alarma și pentru a afișa data;

[MAX/MIN/CLEAR] este folosit pentru a indica valorile MAX și MIN ale temperaturii și umidității;

[℃ / ℉] este utilizat pentru a selecta unitatea de temperatură între ℃ și ℉;

[RESET] este utilizat pentru a șterge toate înregistrările și a reveni la valorile implicite din fabrică.

2. Ajustarea orei și datei: Apăsați [MODE / SET] timp de trei secunde cifra de pe „second” va începe să clipească, apoi apăsați [ADJ] pentru a regla. Apăsați din nou [MODE / SET], cifra de pe „oră” va începe să clipească, apoi apăsați [ADJ] pentru a ajusta. Apăsați din nou [MODE / SET] pentru a afișa sistemul de 12/24 ore, apoi apăsați [ADJ] pentru a alege. Apăsați din nou [MODE / SET], apoi apăsați [ADJ] pentru a alege luna. Apăsați din nou [MODE / SET], apoi apăsați [ADJ] pentru a alege data. Apăsați încă o dată [MODE / SET] pentru a confirma toate setările.

3. Reglare alarmă: Apăsați [MODE / SET] pentru a afișa ora alarmei și apăsați [MODE / SET] timp de trei secunde cifra de pe „a doua” începe să clipească, apoi apăsați [ADJ] pentru a regla. Apăsați din nou [MODE / SET] cifra de pe „oră” va începe să clipească, apoi apăsați [ADJ] pentru a regla. Apăsați continuu [MODE / SET] de două ori pentru a confirma.

Activare / dezactivare alarmă: Apăsați [MODE / SET] pentru a afișa ora alarmei și apăsați [ADJ] pentru a afișa simbolul „” și apoi apăsați din nou [ADJ] pentru a afișa simbolul „”. Apăsați din nou [ADJ], două simboluri vor fi afișate împreună. Apăsați continuu [ADJ] pentru a activa sau dezactiva aceste funcții și, în cele din urmă, apăsați [MODE / SET] pentru a confirma. Când alarma sună, apăsați orice buton pentru a opri alarma.

4.Calendar Display：Când afișarea ceasului, apăsați [ADJ] poate afișa data și va reveni la afișarea ceasului în 3 secunde.

5. Afișare temperatură și umiditate MAX / MIN: Apăsați [MAX / MIN / CLEAR] pentru a afișa valorile MAX / MIN ale temperaturii și umidității. Apăsați continuu [MAX / MIN / CLEAR] timp de 2 secunde pentru a șterge toată memoria.

6. Afișare index confort: Temperatura cuprinsă între 20 ℃ ～ 26 ℃ （68 ℉ ～ 78,8 ℉）, umiditate relativă între 50% ～ 70% RH, va afișa „CONFORT”. La orice temperatură, va apărea „WET” - Umed, atâta timp cât umiditatea relativă este peste 70% RH. La orice temperatură, va apărea „DRY” - uscat, atâta timp cât umiditatea relativă este mai mică de 50% RH. Nu există afișajul indicelui de confort atunci când temperatura este mai mică de 20 ℃ (68 ℉) sau mai mare de 26 ℃ (78,8 ℉) și umiditatea relativă este între 50% ～ 70% RH.

NOTA:

1. Când display-ul se estompează, vă rugăm să înlocuiți bateria. Vă rugăm să introduceți bateria uzată în coșul de reciclare.

2. Mediul de funcționare ： 0 ℃ ~ 50 ℃

3. Acest termo-higrometru nu este potrivit pentru uz industrial. Este potrivit pentru uz casnic.

1T-00